Содержание

Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Технико-экономические характеристики газопровода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сведения о категории земель, на которых располагается  объект капитального строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков их реализации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пояснительная записка.

Введение.

Настоящий проект планировки и межевания территории разработан на основании Договора подряда № 1 от 24.10.2017 г., заключенного Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство Недвижимости «Чистый Дом» и Арнаутовым Игорем Сергеевичем.

В ходе разработки документации по планировке территории выполнены работы по сбору и анализу исходных данных, в том числе:

- сведений о состоянии и планируемом развитии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения территории;

- картографических материалов, материалов геофондов, а также материалов ранее выполненных инженерных изысканий;

- сведений государственного кадастра недвижимости и сведений единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и сделок с ним;

- сведений об установленных границах, состоянии и использовании особо охраняемых территорий и других территорий природного комплекса и их планируемом развитии;

- сведений об установленных границах территорий объектов культурного наследия, границах зон охраны объектов культурного наследия;

- сведений об установленных границах санитарно-защитных зон, водоохранных зон и зон с особым режимом использования.

В соответствии со статьями 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, а также для установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территорий.

Цель разработки задачи проекта планировки и межевания территории: строительства линейного объекта (газораспределительные сети) по ул. Нижняя Монастырская, г. Болхова, Орловской области.

Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории: строительства линейного объекта (газораспределительные сети) по ул. Нижняя Монастырская, г. Болхова, Орловской области.

1. Положение о размещении объекта капительного строительства.

1.1. Исходно – разрешительная документация.

Разработка проекта планировки и межевания территории осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также  правовых актов субъекта Российской Федерации, по территории которого проходит газопровод, в том числе:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Орловской области, утвержденный решением областного Совета народных депутатов от 17.03.2004 № 389-ОЗ;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Орловской области от 01.08.2011 № 250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области»;

- Генеральный план г. Болхова, Орловской области;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования г. Болхов, Орловской области;

- Схема территориального планирования г. Болхов, Орловской области;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- технические условия № МЦ 03/14Ю от 15.11.2014 г., выданные ОАО «ГАЗПРОМ  ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» филиал в Орловской области.

1.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.

Линейный объект капитального строительства « (газораспределительные сети) по ул. Нижняя Монастырская, г. Болхова, Орловской области»  разработан для газоснабжения жилого домов  по ул. Нижняя Монастырская, д. 29.

Проектируемый подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления по ул. Нижняя Монастырская запроектирован от существующего распределительного полиэтиленового подземного ГНД Ø 63 мм по ул. Нижняя Монастырская, г. Болхов, Орловской области.

Расчетное давление в точке врезки - 0,0016 МПа.

Транспортируемая среда - природный газ ГОСТ 5542-87, плотность газа Р=0,73 кг/м3, низшая теплота сгорания Qн =3588 мДж/м3.

Газораспределительная сеть - тупиковая.

Расчетный расход газа по газопроводу – 5 м3/ч (1 дом).

1.3 Технико-экономические характеристики газопровода

Технико-экономические характеристики газораспределительных сетей приведены в таблице 2.

таблица 2

| №п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатели | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Система газоснабжения | тупиковая |  |  |
| 1 | Часовой расход газа по газопроводу | м3/ч | 5 |  |
| 2 | Давление в точки подключения | МПа | 0,0016 |  |
| 3 | Общая протяженность газопровода Общая протяженность газопровода низкого давления (Р≤0,003 МПа) по ул. Нижняя Монастырская из труб ПЭ 80 ( к-т запаса прочности не менее 2,6), в том числе по диаметром: - SDR 11 ø 32х3,0 | м м | 330 393 |  |
|  | Продолжительность строительства | мес. | 0,5 |  |

1

1.4 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка

Протяжённость газораспределительной сети по ул. Нижняя Монастырская – 330 м.

Проколы установкой «Навигатор» – 4 м.

Для размещения строительных машин и механизмов, плети сваренных труб на период строительства, предусмотрена полоса временного отвода земель шириной 4 м.

Общая протяженность полосы отвода земель во временное пользование – 330 м., площадью 0,1319 га.

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам.

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается.

1.5 Сведения о категории земель, на которых располагается  объект капитального строительства

Таблица 3

| Наименование землепользователей и землевладельцев | Площадь отчуждаемых земель, га |  | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: |  |  |  | Дорога |  | Земли населенных пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выгон |  | пашня |  |  |  |  |  |
|  | Во временное пользование | В постоянное пользование | Во временное пользование | В постоянное пользование | Во временное пользование | В постоянное пользование | во врем, использование | из них в постоянное пользование | во врем, использование | в постоянное пользование |
| г. Болхов сельское поселение | 0,1319 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1319 | - |

1.6. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Проект планировки разработан в соответствии с заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

1.7 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков их реализации.

| № п/п | Перечень мероприятий и их последовательность | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ территории линейного объекта | 2018г |
| 2 | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта | 2018 г |
| 3 | Разработка проектной документации | 2018 г |
| 4 | Выявление земельных участков для размещения временной и постоянной полосы отвода | 2018 г |
| 5 | Временное занятие земельных участков на период строительства | 2018 г |
| 6 | Постоянный отвод земель для размещения объектов | 2018 г |